自动排渣器在循环流化床锅炉中的应用和改进

萍矿集团公司   何江萍  潘一群  张友生  钟世峰

摘  要： 针对高坑电厂循环流化床锅炉对排渣的特殊要求，设计出一种自动排渣器，能满足循环流化床锅炉煤质变化时对排渣的特殊要求，提高热效率；又能减轻工人劳动强度，减少运行费用。

关键词：循环流化床锅炉   自动排渣器   应用   技术革新

0引言

萍乡矿业集团高坑煤矸石发电厂针对原有35T/h鼓泡床沸腾锅炉设备老化，效率低，且由于限产关井而使燃料供应紧张，发热量降低，已不能满足当初设计6520KJ/Kg要求，并严重威胁煤矸石发电厂的生存发展的现状，决定对#2、#3锅炉进行技术改造，在维持蒸发量不变的前提下采用燃烧效率更高的循环流化床(CFBC)燃烧技术，经专门设计，使其燃用燃料热值为5016KJ/Kg。锅炉经改造后技术经济指标得以提高，效果明显。但是，由于热值数太低，其燃料耗量由23T/h增大到29.2T/h，使之排渣量相应增大，给锅炉排渣带来较大的困难，也直接影响到锅炉的正常运行。因此，锅炉排渣装置成为循环流化床锅炉安全运行的关键环节。

1排渣器的作用与存在问题

1.1排渣器的作用

锅炉排渣器现应用较多的是人工闸门式和自动回转式排渣方式，其作用主要是控制调节炉膛内料层厚度，维持良好流化状态，达到稳定燃烧的目的。维持相对稳定的料层高度在循环流化床锅炉的运行中是十分重要的，锅炉运行中，锅炉密相区料层过高燃烧，在风量给定的状况下，使之料层流化减缓而吹不起，易引起堆积结礁；料层过低运行，则由于料阻减低，风量相对增大，使之料层穿孔，床温降低而    黑火。因此，及时排放底渣是常用的稳定料层厚度的方法，且排渣量是由给煤量、燃料灰份和底渣份额确定。

1.2原用排渣器的问题

高坑电厂原有的35T/h沸腾炉的排渣装置采用的是闸门式人工排渣。这种排渣方式再沿用到循环流化床锅炉中有四大缺点：

- 人工排渣量不易控制。由于人工排渣是断续式进行，全凭锅炉操作工的实际经验，故容易发生由于排渣量过大而引起的停炉事故。

- 运行不安全，排渣工人劳动强度大。人工排渣是粗渣积聚到一定程度才排放，由于粗渣过多对循环流化床锅炉的料层流化效果有较大影响，且排放时温度达800℃，人不易接近，不利于安全运行。

- 运行不经济，热损失大，负荷不稳定。人工一次性排渣热损失大，床温难以维持，锅炉出力降低。带走的大量热量会引起掉负荷现象(约600~1000KW)，而要恢复到原状则需15~20min。

- 检修困难。由于排渣闸门长期浸泡在800~900度的红渣中，很容易磨损，变形，且锅炉在运行中检修工人根本无法靠近检修。

自动回转式排渣装置虽能避免以上问题，但只适用于燃料热值高、灰分低、排渣量较小的循环流化床锅炉，且故障率高。而高坑电厂循环流化床锅炉的排渣量在目前同类锅炉中是最大的，故没有相适应的型号。

2自动排渣器的设计与改进

2.1设计原则

排渣器是锅炉的一个主要辅助设备。在设计上，应使其适应于排渣量大、能连续自动放渣、结构简单、运行检修方便，安全稳定性好，且制造成本低的基本原则。从而保证与锅炉燃烧的合理配套。

2.2设计原理

鉴于人工闸门式与自动回转式排渣器的优缺点比较，自行设计采用电力拖动，远程控制的托辊拖板往复式自动排渣器。自动排渣器的拖板在托辊上作往复运动，底渣随着拖板的往复运动被挤推入料斗。其拖动速度是由带变频器的电机来远程控制。这样便于锅炉操作工随时可以根据炉膛内的燃烧情况来适度增减排渣量而不会引起负荷的变化。料层的流化效果也得到了极大的改善，燃烧效率有了提高，而且大大减低了排渣工人的劳动强度。由于排渣管的落渣口采用了箱体式结构设计， 排渣时红渣四溅的情况不见了，人身和设备的安全得到了保证。自动排渣器在循环流化床锅炉中的运用取得了初步的成效。

2.3自动排渣器的改进

经过一段时间的运行后，自动排渣器又出现了一些设备故障，如拖板轨道磨损严重，卡死，电机烧毁等现象，导致自动排渣器不能正常地发挥其功效。经故障原因分析，针对排渣器在热状态下负荷过重，磨损过快的问题，对自动排渣器的拖动方式进行了改进，将托辊拖动往复式自动排渣器改为吊挂托板往复式自动排渣器(如示意图)。这样拖板与托辊在热状态下是固定在一起的，不再作相对运动，仅由链条吊挂着作钟摆式晃动，极大降低了驱动电机的负荷。同时对电动机的位置及偏心驱动装置也进行了相应的调整及改善，运行与操作上也加强了管理。经改进后没有再出现上述设备故障，恢复了正常使用状态。

冷 渣 管

冷渣箱

偏心驱动装置

托 板

链条吊挂装置

（自动排渣器示意图）

3自动排渣器的应用效果

自动排渣器经过近两年多的运行实践证明效果显著，基本上达到了高坑煤矸石发电厂循环流化床锅炉的对排渣的使用要求。由于实现了连续排渣，锅炉负荷基本没有大的波动；粗渣得以及时排出，保证了锅炉的流化效果；燃料范围更加广泛；热效率也就有了提高；虽然其投资成本低廉，但产生了相当可观的效益。按一台循环流化床锅炉年运行7000h来看，年挽回发电损失560万KWh。两台锅炉一年就可挽回经济损失350万元 。

4结语

高坑电厂自行设计应用的吊挂托板往复式自动排渣器其结构简单，运行安全稳定，技术成熟实用，且制作成本低，在循环流化床锅炉的使用上取得了明显效果，特别适用于排渣量相对大的各种类型锅炉使用，具有广泛的推广和应用作用。