| 江 苏 省 水 准 测 量 成 果 目 录 统 计 表 (2 0 0 1 - 2 0 0 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 路线名称 | 所在图幅（1∶10万） | 等级 | 路线长度（Km） | 点数 | 采用技术标准 | 施测方法 | 仪器标尺 | 高程系统 | 一公里中误差偶然（mm） | 一公里中误差系统（mm） | 一公里中误差权（mm） | 施测单位及年代 | 成果保存单位 | 环号 | 备注 | 关连图说明 |
| SZ0001 | 南通市四等水准网 |  | Ⅳ | 103.4 | 218 | 《国家三、四等水准测量规范》《城市测量规范》 | 单程测 | DSZ3区格式木质标尺 | 1985国家高程基准 |  |  | 4.86 | 南通市测绘院 2001年 | 南通市测绘院 |  |  |  |
| SZ0002 | 南通经济技术开发区四等水准网 |  | Ⅳ | 76.93 | 216 | 《国家三、四等水准测量规范》《城市测量规范》 | 单程测 | DSZ3区格式木质标尺 | 1985国家高程基准 |  |  |  | 南通市测绘院 2001年 | 南通市测绘院 |  |  |  |
| SZ0003 | 南通市港闸经济开发区四等水准网 |  | Ⅳ | 20.91 | 73 | 《国家三、四等水准测量规范》《城市测量规范》 | 单程测 | DSZ3区格式木质标尺 | 1985国家高程基准 |  |  | 2.44 | 南通市测绘院 2001年 | 南通市测绘院 |  |  |  |
| SZ0004 | 扬中－南京（总） | 长江沿岸 | Ⅳ | 250 |  | 《国家三、四等水准测量规范》 | 附合 | DS3 |  |  |  |  | 长江委下游局 1990年12月－1991年3月 | 长江委下游局 |  |  |  |
| SZ0005 | 太湖 | 太湖周边 | Ⅳ | 394 |  | 《国家三、四等水准测量规范》 | 附合闭合 | DS3 | 1956年黄海高程系 |  |  |  | 长江委下游局 1991年11月 | 长江委下游局 |  |  |  |
| SZ0006 | 锡北线 | 锡北运河 | Ⅳ | 29 |  | 《国家三、四等水准测量规范》 | 附合 | DS3 | 1956年黄海高程系 |  |  |  | 长江委下游局 1996年6月 | 长江委下游局 |  |  |  |
| SZ0007 | 苏北运河 | 京杭运河苏北段 | Ⅳ | 800 |  | 《国家三、四等水准测量规范》 | 附合 | DS3 | 1985国家高程基准 |  |  |  | 长江委航测信息工程院、江苏省测绘工程院 2001年2月－2001年5月 | 京杭运河苏北航务管理处 |  |  |  |
| SZ0008 | 扬中－南京 | 长江沿岸 | Ⅳ | 85 |  | 《国家三、四等水准测量规范》 | 附合 | DS3 | 1985国家高程基准 |  |  |  | 长江委下游局 | 长江委下游局 |  |  |  |
| SZ0009 | 盐城市地面沉降监测网 | I－51－85 | Ⅰ | 50.6 | 57 | 《国家一、二等水准测量规范》《盐城市地平沉降观测设计书》 |  | 德国补偿式自安Ni002A 线条式铟瓦标尺 | 1985国家高程基准 | ±0.39 |  |  | 1995年12月－1996年3月 | 盐城市勘察测绘院 |  |  |  |
| SZ0010 | 盐城市地面沉降监测网 | I－51－85 | Ⅱ | 106.9 | 171 | 《国家一、二等水准测量规范》《盐城市地平沉降观测设计书》 |  | 德国补偿式自安Ni002A 线条式铟瓦标尺 | 1985国家高程基准 | ±0.30 |  |  | 1995年12月－1996年3月 | 盐城市勘察测绘院 |  |  |  |
| SZ0011 | 盐城市地面沉降监测网 | I－51－85 | Ⅱ等支线 | 26.7 |  | 《国家一、二等水准测量规范》《盐城市地平沉降观测设计书》 |  | 德国补偿式自安Ni002A 线条式铟瓦标尺 | 1985国家高程基准 | ±0.40 |  |  | 1995年12月－1996年3月 | 盐城市勘察测绘院 |  |  |  |
| SZ0012 | 常州新区导线网、水准网 |  | Ⅳ | 114 | 296 | 《城市测量规范》 | 中丝法 | S3水准仪 3米木质标尺 | 1956年黄海高程系 |  |  |  | 江苏省第一测绘院 1996年 | 常州市测绘院 |  |  |  |
| SZ0013 | 常州二等水准网 |  | Ⅱ | 132 | 87 | 《城市测量规范》 | 光学测微法 | N3水准仪 3米铟瓦标尺 | 1956年黄海高程系 | ±1.0 | ±0.62 |  | 常州市测绘院 1993年 | 常州市测绘院 |  |  |  |
| SZ0014 | 南通市地面沉降观测网 | I－51－134 | Ⅱ | 152 | 56 | GB12897－91 |  | Ni002 2米铟瓦尺 | 1985国家高程基准 | 0.6 |  |  | 南通市现代测绘工程院 | 南通市国土资源局地矿科 |  |  |  |
| SZ0015 | 镇江市 | I－50－143、144 | Ⅳ | 316 | 76 | GB12898－91 | 中丝法 | 双面区格式木质标尺 | 1956年黄海高程系 | 1.0 |  |  | 镇江市长江测绘研究院 | 镇江市水利局 |  |  |  |
| SZ0016 | 宿迁－沭阳一级公路 | I－50－69、70、81、82 | Ⅲ | 11.22 | 6 | 国标《三、四等水准测量规范》 | 三丝法 | Na820水准仪 木质双面区格式标尺 | 1985国家高程基准 | ±5.8 |  |  | 江苏省地质测绘院 2001年1月 | 江苏省交通科研院 |  |  |  |
| SZ0017 | 宿迁－沭阳一级公路 | I－50－69、70、81、82 | Ⅳ | 108.15 | 131 | 国标《三、四等水准测量规范》 | 三丝法 | Na820水准仪 木质双面区格式标尺 | 1985国家高程基准 | ±6.02 |  |  | 江苏省地质测绘院 2001年1月 | 江苏省交通科研院 |  |  |  |
| SZ0018 | 扬州市西北绕城高速公路 | I－50－131、132 | Ⅳ | 131.38 | 184 | 国标《三、四等水准测量规范》 | 三丝法 | Na820水准仪 木质双面区格式标尺 | 1985国家高程基准 | ±9.83 |  |  | 江苏省地质测绘院 2001年3月 | 江苏省交通科研院 |  |  |  |
| SZ0019 | 扬子石化球罐沉降水准测量 |  | Ⅱ | 3 | 5 | GBJ0026－93《工程测量规范》 | 附合 | DS1水准仪铟瓦尺 | 1956年黄海高程系 |  |  |  | 中国石化集团第二建设公司 2002年 | 扬子石化工程公司 |  |  |  |
| SZ0020 | 南京化工园水准测量 |  | Ⅴ | 5 | 25 | GBJ0026－93《工程测量规范》 | 附合 | DS2水准仪 | 1956年黄海高程系 |  |  |  | 中国石化集团第二建设公司 2002年 | 南京化学工业园建设指挥部 |  |  |  |
| SZ0021 | 扬巴地管水准测量 |  | Ⅳ | 4 | 20 | GBJ0026－93《工程测量规范》 | 闭合 | S3水准仪普通标尺 | 1956年黄海高程系 |  |  |  | 中国石化集团第二建设公司 2002年 | 扬子石化工程公司 |  |  |  |
| SZ0022 | C级GPS网三等水准联测 | 全省范围 | Ⅲ | 1527.8 | 137 | 《国家三、四等水准测量规范》《水准测量电子记录规范》 | 三丝法 | Ni002 Koni007区格木质标尺 Ni0079 N3铟瓦标尺 | 1985国家高程基准 |  |  |  | 江苏省测绘工程院 2000年10月－2001年10月 | 江苏省测绘资料档案馆 |  |  |  |
| SZ0023 | 京杭运河苏北段测量 | I－50－97、107、119、131 | Ⅳ | 520 | 695 | 《国家三、四等水准测量规范》《水准测量电子记录规范》 | 三丝法 | Ni007 N3区格木质标尺 | 1985国家高程基准 | m全=±0.87cm |  |  | 江苏省测绘工程院 2001年3月 | 苏北航务管理处 |  |  |  |
| SZ0024 | 常熟市区测量 | H－51－2 | Ⅳ | 30 | 22 | 《国家三、四等水准测量规范》《水准测量电子记录规范》 | 三丝法 | S3区格木质标尺 | 1985国家高程基准 | m全=±0.43cm |  |  | 江苏省测绘工程院 2001年10月 | 常熟市规划局 |  |  |  |
| SZ0025 | 苏州新区测量 | H－51－26 | Ⅳ |  | 109 | 《国家三、四等水准测量规范》《水准测量电子记录规范》 | 三丝法 | S3区格木质标尺 | 1985国家高程基准 | m全=±0.5cm |  |  | 江苏省测绘工程院 2001年6月 | 苏州新区规划局 |  |  |  |
| SZ0026 | 常澄公路测量 | H－50－12 H－51－1 | Ⅳ | 88.2 | 143 | 《国家三、四等水准测量规范》《水准测量电子记录规范》 | 三丝法 | S3区格木质标尺 | 1985国家高程基准 | m全=±0.8cm |  |  | 江苏省测绘工程院 2001年12月 | 江苏省交通规划设计院 |  |  |  |
| SZ0027 | 汤铜公路测量 | H－50－10 | Ⅳ | 24 | 51 | 《国家三、四等水准测量规范》《水准测量电子记录规范》 | 三丝法 | Ni007区格木质标尺 | 1985国家高程基准 | m全=±2.48cm |  |  | 江苏省测绘工程院 2001年6月 | 江苏省交通规划设计院 |  |  |  |
| SZ0028 | 盐通公路测量 | I－50－85、97、109、110、122、134 | Ⅳ | 300 | 822 | 《国家三、四等水准测量规范》《水准测量电子记录规范》 | 三丝法 | S3区格木质标尺 | 1985国家高程基准 | m全=±2.42cm |  |  | 江苏省测绘工程院 2001年2月 | 江苏省交通规划设计院 |  |  |  |
| SZ0029 | 苏南无锡区二、三、四等水准测量 | H－51－1、2、 13、14、25 | Ⅱ | 569.7 | 428 | 《国家一、二等水准测量规范》 | 三丝法 | Ni002 Koni007铟瓦标尺 | 1985国家高程基准 | m全=±1.4mm |  |  | 江苏省测绘工程院 2000年11月－2001年7月 | 江苏省测绘资料档案馆 |  |  |  |
| SZ0030 | 苏南无锡区二、三、四等水准测量 | H－51－1、2、 13、14、25 | Ⅲ | 732.2 |  | 《国家三、四等水准测量规范》 | 三丝法 | Ni002 Koni007铟瓦标尺 | 1985国家高程基准 | m全=±3.4mm |  |  | 江苏省测绘工程院 2000年11月－2001年7月 | 江苏省测绘资料档案馆 |  |  |  |
| SZ0031 | 苏通大桥连接线 | H－51－2 | 四 | 50 | 48 | 《国家三、四等水准测量规范》 | 三丝法 | S3区格木质标尺 | 1985国家高程基准 | ±2.6cm | ±2.4cm |  | 江苏省测绘工程院 2002年 | 江苏省交通规划设计院 |  |  |  |
| SZ0032 | 淮盐公路 | I－50－95、96、108 I－51－97 | 四 | 541.2 | 744 | 《国家三、四等水准测量规范》 | 三丝法 | S3区格木质标尺 | 1985国家高程基准 | ±2.0cm | ±1.8cm | ±0.9cm | 江苏省测绘工程院 2002年 | 中交第一公路勘察设计院 |  |  |  |
| SZ0033 | 连盐公路 | I－50－72、84 I－51－73、85 | 四 | 423.1 | 439 | 《国家三、四等水准测量规范》 | 三丝法 | S3区格木质标尺 | 1985国家高程基准 | ±3.0cm | ±1.8cm | ±0.5cm | 江苏省测绘工程院 2002年 | 江苏省交通规划设计院 |  |  |  |
| SZ0034 | 港丰公路 | H－51－1、2 | 四 | 81.1 | 124 | 《国家三、四等水准测量规范》 | 三丝法 | S3区格木质标尺 | 1985国家高程基准 | ±2.5cm | ±2.4cm |  | 江苏省测绘工程院 2002年 | 张家港市交通局 |  |  |  |
| SZ0035 | 宁淮公路(淮王段) | I－50－82、83、94 | 四 | 91.5 | 96 | 《国家三、四等水准测量规范》 | 三丝法 | S3区格木质标尺 | 1985国家高程基准 | ±2.2cm | ±1.7cm | ±0.6cm | 江苏省测绘工程院 2002年 | 中交第二公路勘察研究院 |  |  |  |
| SZ0036 | 宁淮公路(江北段) | I－50－142 | 四 | 129.4 | 109 | 《国家三、四等水准测量规范》 | 三丝法 | S3区格木质标尺 | 1985国家高程基准 | ±1.7cm | ±1.0cm | ±0.5cm | 江苏省测绘工程院 2002年 | 中交第二公路勘察研究院 |  |  |  |
| SZ0037 | 江阴市乡镇测图 | H－51－1 | 四 | 153.9 | 53 | 《国家三、四等水准测量规范》 | 三丝法 | S3区格木质标尺 | 1985国家高程基准 |  | ±1.74cm |  | 江苏省测绘工程院 2002年 | 江阴市规划局 |  |  |  |
| SZ0038 | 苏州新区 | H－51－13、14、25、26 | 三 | 147.6 | 292 | 《国家三、四等水准测量规范》 | 三丝法 | S3区格木质标尺 | 1985国家高程基准 | ±2.4cm |  | m全=5.8mm | 江苏省测绘工程院 2002年 | 苏州新区规划局 |  |  |  |
| SZ0039 | 苏州新区 | H－51－13、14、25、26 | 四 | 169.5 |  | 《国家三、四等水准测量规范》 | 三丝法 | S3区格木质标尺 | 1985国家高程基准 | ±0.8cm |  |  | 江苏省测绘工程院 2002年 | 苏州新区规划局 |  |  |  |
| SZ0040 | 江都市城区 | I－50－133 I－51－133 | 四 | 124 | 189 | 《国家三、四等水准测量规范》 | 三丝法 | TOPCON电子水准仪铟钢多型码标尺 | 1985国家高程基准 | ±1.2cm |  |  | 江苏省测绘工程院 2002年 | 江都市建设局 |  |  |  |
| SZ0041 | 南通市B区 | I－51－134 H－51－2 | 四 | 123.3 | 81 | 《国家三、四等水准测量规范》 | 三丝法 | S3区格木质标尺 | 1985国家高程基准 | ±1.2cm |  | ±6.2cm | 江苏省测绘工程院 2002年 | 南通市国土资源局 |  |  |  |
| SZ0042 | 苏州吴中区 | H－51－14、25、26 | 三 | 337.2 | 26 | 《国家三、四等水准测量规范》 | 几何水准 | S1型铟瓦尺 | 1985国家高程基准 |  |  | 1.2 | 江苏省工程勘测院 2002年 | 吴中区水利局 |  |  |  |
| SZ0043 | 南通市区A标段 | I－51－134 | 四 | 38.45 | 61 | CJJ8-99《城市测量规范》 |  | deice水准仪3米木质双面区格标尺 | 1985国家高程基准 | 4.8 |  |  | 江苏省地质测绘院 2002年 | 南通市国土资源局 |  |  |  |
| SZ0044 | 苏州市相城区 | H－51－14 | 四 | 108.3 | 21 | CJJ8-100《城市测量规范》 |  | deice水准仪3米木质双面区格标尺 | 1985国家高程基准 | 3.18 |  |  | 江苏省地质测绘院 2002年 | 苏州相城区建设局 |  |  |  |
| SZ0045 | 薛家北 |  | 四 | 12.24 | 28 | 国家水准测量规范 | 红黑面 | S3木质标尺 | 1985国家高程基准 |  |  |  | 常州新区测绘处 | 常州新区测绘处 |  | △=0.002m |  |
| SZ0046 | 薛家南 |  | 四 | 5.33 | 20 | 国家水准测量规范 | 红黑面 | S3木质标尺 | 1985国家高程基准 |  |  |  | 常州新区测绘处 | 常州新区测绘处 |  | △=135mm |  |
| SZ0047 | 锡澄地区 |  | 三 | 485 | 111 | GB12898-91 SL58-93 | 水准仪 |  | 吴淞高程系 | 1.8 |  |  | 江苏省水文水资源勘测局 2002年 | 江苏省水文水资源勘测局 |  |  |  |
| SZ0048 | 苏北地震跨断层（1） |  | 一 |  |  | 一等水准测量标准 | 往返测量 | 蔡司002铟钢标尺 |  |  |  |  | 江苏省地震局地震测量队 | 江苏省地震局 |  |  |  |
| SZ0049 | 苏南地震跨断层（2） |  | 一 |  |  | 一等水准测量标准 | 往返测量 | 蔡司002铟钢标尺 |  |  |  |  | 江苏省地震局地震测量队 | 江苏省地震局 |  |  |  |
| SZ0050 | 苏州吴中区旺山区域 | H－51－25、26 | 四 | 95.7 | 180 | GB12898-91《国家三、四等水准测量规范》 | 往返测量 | DSZ3红黑双面尺 | 1985国家高程基准 | 8.6 |  | 1 | 江苏苏州地质工程勘察院 2002年 | 江苏吴中经济开发区 |  |  |  |
| SZ0051 | 苏虞张公路连接线 | H－51－14、26 | 四 | 15.15 | 22 | JTJ061-99《公路勘测规范》 | 往返测量 | DSZ3红黑双面尺 | 1985国家高程基准 | 4.1 |  |  | 江苏苏州地质工程勘察院 2002年 | 江苏苏州市政建设管理处 |  |  |  |
| SZ0052 | 相城区水准连测 | H－51－14 | 四 | 102 | 170 | GB50026-93《工程测量规范》 | 往返测量 | DSZ3红黑双面尺 | 1985国家高程基准 | 7.13 |  |  | 江苏苏州地质工程勘察院 2002年 | 江苏苏州地质工程勘察院 |  |  |  |
| SZ0053 | 苏州研究生城市政首期道路河道水准网 | H－51－26 | 四 | 10.57 | 29 | CJJ8-99《城市测量规范》 | 往返测量 | DSZ3红黑双面尺 | 1985国家高程基准 | 2.98 |  |  | 江苏苏州地质工程勘察院 2002年 | 苏州工业园区教育发展有限公司 |  |  |  |
| SZ0054 | 辛庄立交工程 | H－51－26 | 四 | 8.15 | 16 | GB12898-91《国家三、四等水准测量规范》 | 往返测量 | DSZ3红黑双面尺 | 1985国家高程基准 | 6.5 |  |  | 江苏苏州地质工程勘察院 2002年 | 苏州市城市投资发展有限公司 |  |  |  |
| SZ0055 | 苏州三等水准网复测 | H－51 | 三 | 205 | 76 | 《城市测量规范》、 《国家三、四等水准测量规范》 | 结点网 | WILDN2水准仪区格式木质标尺 | 1985国家高程基准 | 2.57 |  | 1.6 | 苏州市勘察测绘院 | 苏州市规划局 |  |  |  |
| SZ0056 | 苏州市区四等水准网复测 | H－51 | 四 | 134 | 34 | 《城市测量规范》、 《国家三、四等水准测量规范》 | 附和线路单多结点 | WILDN2水准仪区格式木质标尺 | 1985国家高程基准 | 2.7～8.0 |  | 3.6～9.8 | 苏州市勘察测绘院 | 苏州市规划局 |  |  |  |
| SZ0057 | 丰县城区规划道路 | H－51－42 | 四 | 80 | 160 | 《城市测量规范》 |  |  | 1956年黄海高程系 | ±6 | ±1 |  | 丰县规划测绘队 2001-2002年 | 丰县规划局 |  |  |  |
| SZ0058 | 徐庄矿三等水准 |  | 三 | 14.5 | 10 | 《国家三、四等水准测量规范》 |  | 007N3铟瓦标尺 | 1956年黄海高程系 |  |  | 2.8 | 徐州大屯煤电设计院 2002年 | 徐庄矿 |  |  |  |
| SZ0059 | 徐庄湖下四等水准 |  | 四 | 19.5 | 13 | 《国家三、四等水准测量规范》 |  | 托普康木质普通尺 | 1956年黄海高程系 |  |  | 4.9 | 徐州大屯煤电设计院 2002年 | 徐庄矿 |  |  |  |
| SZ0060 | 孔庄矿 |  | 三 | 10.06 | 7 | 《国家三、四等水准测量规范》 |  | 007N3铟瓦标尺 | 1956年黄海高程系 |  |  | 2.9 | 徐州大屯煤电设计院 2002年 | 孔庄矿 |  |  |  |
| SZ0061 | 姚庄矿 |  | 三 | 22.31 | 10 | 《国家三、四等水准测量规范》 |  | 007N3铟瓦标尺 | 1956年黄海高程系 |  |  | 4.2 | 徐州大屯煤电设计院 2002年 | 姚桥矿 |  |  |  |
| SZ0062 | 龙东矿 |  | 三 | 29.91 | 12 | 《国家三、四等水准测量规范》 |  | 007N3铟瓦标尺 | 1956年黄海高程系 |  |  | 1.4 | 徐州大屯煤电设计院 2002年 | 龙东矿 |  |  |  |
| SZ0063 | 孔庄矿7338观测站 |  | 三 | 6.6 | 5 | 《国家三、四等水准测量规范》 |  | 007N3铟瓦标尺 | 1956年黄海高程系 |  |  | 2.7 | 徐州大屯煤电设计院 2002年 | 孔庄矿 |  |  |  |
| SZ0064 | 大屯矿区 |  | 三 | 130.02 | 80 | 《国家三、四等水准测量规范》 |  | 007N3铟瓦标尺 | 1956年黄海高程系 |  |  | 2.4 | 徐州大屯煤电设计院 2002年 | 徐州大屯煤电设计院 |  |  |  |
| SZ0065 | 铝厂 |  | 四 | 10.7 | 18 | 《国家三、四等水准测量规范》 |  | 托普康木质普通尺 | 1956年黄海高程系 |  |  | 5.5 | 徐州大屯煤电设计院 2002年 | 铝厂 |  |  |  |
| SZ0066 | 睢宁县建成区 |  | 四 | 60 | 36 |  | 往返测量 | S3双面尺 | 1956年黄海高程系 | 5 | 8 | 6 | 睢宁县方圆测绘队 2002年 | 睢宁县方圆测绘队 |  |  |  |
| SZ0067 | 沂沭泗水利局宿舍楼 |  |  |  |  | 《工程测量规范》 |  | N1 005A 2米铟钢标尺 | 独立高程系 |  |  |  | 徐州市建设工程质量服务中心 |  |  |  |  |
| SZ0068 | 商贸综合楼 |  |  |  |  | 《工程测量规范》 |  | N1 005A 2米铟钢标尺 | 独立高程系 |  |  |  | 徐州市建设工程质量服务中心 |  |  |  |  |
| SZ0069 | 淮西商厦 |  |  |  |  | 《工程测量规范》 |  | N1 005A 2米铟钢标尺 | 独立高程系 |  |  |  | 徐州市建设工程质量服务中心 |  |  |  |  |
| SZ0070 | 建银大厦 |  |  |  |  | 《工程测量规范》 |  | N1 005A 2米铟钢标尺 | 独立高程系 |  |  |  | 徐州市建设工程质量服务中心 |  |  |  |  |
| SZ0071 | A1楼 |  |  |  |  | 《工程测量规范》 |  | N1 005A 2米铟钢标尺 | 独立高程系 |  |  |  | 徐州市建设工程质量服务中心 |  |  |  |  |
| SZ0072 | 彭城路4# |  |  |  |  | 《工程测量规范》 |  | N1 005A 2米铟钢标尺 | 独立高程系 |  |  |  | 徐州市建设工程质量服务中心 |  |  |  |  |
| SZ0073 | 南京市 | I－50－130、142 H－50－10 | 四 | 430.27 | 104 | 《国家三、四等水准测量规范》 | 直接水准 | S3区格木质标尺 | 吴淞高程系 |  |  | 4.71 | 南京市测绘勘察研究院 2002年 | 南京市测绘勘察研究院 |  |  |  |
| SZ0074 | 南京市地铁 | I－50－142 | 二 | 30 | 44 | GB12897-91《地下铁道轻轨交通工程测量规范》 《城市测量规范》 | 直接水准 | WILD N3线条式铟瓦标尺 | 吴淞高程系 | 0.483 |  |  | 南京市测绘勘察研究院 2002年 | 南京市测绘勘察研究院 |  |  |  |
| SZ0075 | 南京市地铁一号线西沿工程 | I－50－142 | 二 | 24.4 | 16 | GB12897-91《地下铁道轻轨交通工程测量规范》 | 直接水准 | WILD N3线条式铟瓦标尺 | 吴淞高程系 | 0.22 |  |  | 南京市测绘勘察研究院 2002年 | 南京市测绘勘察研究院 |  |  |  |
| SZ0076 | 苏昆太公路（太仓段） | H－51－15 | 四 | 47.2 | 105 | 《水运工程测量规范》 |  | DNA水准仪线条式铟瓦条码尺 | 1985国家高程基准 |  |  |  | 长江口局2002年 | 长江口局 |  |  |  |
| SZ0077 | 太仓市堤防 |  | 三 | 63.3 | 57 | 《国家三、四等水准测量规范》 | 往返测量 | LeicaNA28水准仪,双面区格木质水准标尺 | 1985国家高程基准 |  |  |  | 长江口局2002年 | 长江口局 |  |  |  |
| SZ0078 | 芜申先（江苏段）航道工程 | H－50－24 | 四 | 45.9 | 70 | 《国家三、四等水准测量规范》 | 往返测量 |  | 吴淞高程系 |  |  |  | 长江口局2002年 | 长江口局 |  |  |  |
| SZ0079 | 苏宁雅瑰园E.F.G.H栋沉降观测 | I－50－142 | 二 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 南京河海大学2002年 |  |  |  |  |
| SZ0080 | 宏图香榭里花园沉降观测 | I－50－142 | 二 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 南京河海大学2002年 |  |  |  |  |
| SZ0081 | 审计学院住宅楼沉降观测 | I－50－142 | 二 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 南京河海大学2002年 |  |  |  |  |
| SZ0082 | 审计学院图书馆沉降观测 | I－50－142 | 二 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 南京河海大学2002年 |  |  |  |  |
| SZ0083 | 苏宁公司多高层楼沉降观测 | I－50－142 | 二 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 南京河海大学2002年 |  |  |  |  |
| SZ0084 | 审计学院地下车库基坑施工监测 | I－50－142 | 二 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 南京河海大学2002年 |  |  |  |  |
| SZ0085 | 南京畜牧家禽科学研究所复建科研楼沉降监测 |  | 二 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 南京河海大学2002年 |  |  |  |  |
| SZ0086 | 南京地铁南北线一期工程安全监测与研究 |  | 二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南京河海大学2002年 |  |  |  |  |
| SZ0087 | 南京二桥八卦洲路段沉降及桥面扰要挠度测量 |  | 二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南京河海大学2002年 |  |  |  |  |
| SZ0088 | 沪宁高速公路扩建工程测图 | I－50－142 H－50－11、12、24 H－51－13、25、26、27 | 四 | 1026.9+ 695.3 =1722.2 | 403+347+147 =897 | 《国家三、四等水准测量规范》 | 三丝法 | S3区格木质标尺 | 1985国家高程基准 | ±2.7 ±0.85 ±1.37 |  | ±6.3 ±5.4 ±6.50 | 江苏省测绘工程院2003.01 | 中交第二公路勘察设计研究院 |  |  |  |
| SZ0089 | 宁常公路1∶2000测图 | H－50－11、12、23、24 | 四 | 382 | 480 | 《国家三、四等水准测量规范》 | 三丝法 | S3区格木质标尺 | 1985国家高程基准 |  | ±1.2 | ±5.4 | 江苏省测绘工程院2003.05 | 江苏省交通规划设计院 |  |  |  |
| SZ0090 | 南通1∶500修补测 | I－51－134 | 四 | 71.6 | 191 | 《国家三、四等水准测量规范》 | 三丝法 | S3E区格木质标尺 | 1985国家高程基准 | ±0.6 | ±0.4 | ±4.8 | 江苏省测绘工程院2003.01 | 南通市国土资源局 |  |  |  |
| SZ0091 | 宜兴市1∶1000测图 | H－50－24 | 四 | 150 | 364 | 《国家三、四等水准测量规范》 | 三丝法 | S3区格木质标尺 | 1985国家高程基准 | ±1.2 | ±1.0 | ±4.6 | 江苏省测绘工程院2003.01 | 江苏省宜兴市城市建设规划管理处 |  |  |  |
| SZ0092 | 江阴市基础控制测量 | H－51－1、2 I－51－133、134 | 三 四 | 100.8 558.6 | 16 55 | 《国家三、四等水准测量规范》 | 三丝法 | S3区格木质标尺 | 1985国家高程基准 | ±2.51 ±2.63 | ±1.7 | ±6.32 ±6.95 | 江苏省测绘工程院2003.08 | 江阴市国土资源局 |  |  |  |
| SZ0093 | 宁杭公路1∶2000测图 | H－50－10、22、23 | 四 | 127.8 | 135 | 《国家三、四等水准测量规范》 | 三丝法 | S3区格木质标尺 | 1985国家高程基准 | ±1.709 |  | ±5.976 | 江苏省测绘工程院2003.08 | 江苏省交通规划设计院 |  |  |  |
| SZ0094 | 常州市西绕城公路1∶2000测图 | H－50－12 | 四 | 73.2 | 81 | 《国家三、四等水准测量规范》 | 三丝法 | S3区格木质标尺 | 1985国家高程基准 | ±1.99 |  | ±6.289 | 江苏省测绘工程院2003.12 | 江苏省交通规划设计院 |  |  |  |
| SZ0095 | 太仓市开发区控制测量 | H－51－15 | 四 | 84.6 | 160 | 《国家三、四等水准测量规范》 | 三丝法 | S3区格木质标尺 | 1985国家高程基准 | ±1.977 |  | ±8.308 | 江苏省测绘工程院2003.11 | 太仓市开发区管委会 |  |  |  |
| SZ0096 | 苏州市轨道工程一号线控制测量 | H－51－26 | 一 二 | 22.5 80.7 | 109 | 《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》、《国家一、二等水准测量规范》 | 三丝法 | TOPCON DL-101C电子水准仪 铟钢条码水准标尺 | 1985国家高程基准 | ±0.97 | ±0.5 | ±0.27 | 江苏省测绘工程院2003.07 | 苏州市轨道交通有限公司 |  |  |  |
| SZ0097 | 江阴开发区靖江工业园 | H－51－1 I－51－133 | 四 | 82.896 | 60 | 《国家三、四等水准测量规范》 | 三丝法 | S3区格木质标尺 | 1985国家高程基准 | ±2.866 | ±1.884 |  | 江苏省测绘工程院2003.12 | 江阴市经济技术开发区管委会 |  |  |  |
| SZ0098 | 昆山市基础控制测量 | H－51－14、15、26、27 | 四 | 893.2 | 815 | 《国家三、四等水准测量规范》 | 三丝法 | S3区格木质标尺 | 1985国家高程基准 | ±1.47 |  | ±5.907 | 江苏省测绘工程院2002.11 | 昆山市国土资源局 |  |  |  |
| SZ0099 | 张家港测区1∶2000修补测 | I－51－133、134 H－51－1、2 | 四 | 686.7 | 496 | 《国家三、四等水准测量规范》 | 三丝法 | S3区格木质标尺 | 1985国家高程基准 | ±1.886 |  | ±7.581 | 江苏省测绘工程院2002.11 | 张家港市规划局 |  |  |  |
| SZ0100 | 连云港测区 | I－50－59、I－50－60 | 四 | 350 |  | 《国家三、四等水准测量规范》 |  | S3区格木质标尺 | 1985国家高程基准 |  |  |  | 江苏省测绘研究所 2003年 | 江苏省基础地理信息中心 |  |  |  |
| SZ0101 | 扬子—巴斯夫BCC厂区高栏测量 | I－50－142 | 四 | 3 | 10 | GB50026-93 | 闭合环法 | DSZ-2 | 1956年黄海高程系 | 9 | 11 | 10 | 中石化二公司2003年9月 | 扬子石化工程公司 |  |  |  |
| SZ0102 | 南京化学工业园循环水系体高程测量 | I－50－142 | 四 | 2.5 | 8 | GB50026-93 | 附和法 | DSZ-2 | 独立高程系 | 8 | 9 | 8 | 中石化二公司2004年4月 | 南京化工园管理处 |  |  |  |
| SZ0103 | 仪征化纤PTA装置高程系统测量 | I－50－143 | 四 | 3.5 | 12 | GB50026-93 | 附和法 | DSZ-2 | 1956年黄海高程系 | 10 | 12 | 10 | 中石化二公司2003年10月 | 仪化工程管理处 |  |  |  |
| SZ0104 | 建湖县城区地形测量 | I－50－96 | 等外 | 74 | 97 | 《城市测量规范》 | 几何水准 | Wild NA2 | 1956年黄海高程系 |  | 13 | 8.9 | 江苏煤炭地质物测队 2002年9月 | 建湖县国土局 |  |  |  |
| SZ0105 | 吴江县供水管线地形测量 | H－51－26 | 等外 | 136 | 195 | 《城市测量规范》 | 几何水准 | Wild NA2 | 1956年黄海高程系 |  | 17 | 11 | 江苏煤炭地质物测队 2003年4月 | 吴江市区域供水工程指挥部 |  |  |  |
| SZ0106 | 苏南跨断层 | H－50－23溧阳 H－50－11句容 | 一等 | 5.98 | 20 | 《跨断层短水准测量规范》 | 同光段往返测量 | 蔡司002 蔡司铟钢标尺 |  | 0.20 |  |  | 江苏地震局 | 江苏地震局 |  | 测量两点之间高差变化,与其它高程系统未联测 |  |
| SZ0107 | 苏北跨断层 | I－50－93泗洪 I－50－81宿迁 I－50－57新沂 | 一等 | 4.26 | 26 | 《跨断层短水准测量规范》 | 同光段往返测量 | 蔡司002 蔡司铟钢标尺 |  | 0.20 |  |  | 江苏地震局 | 江苏地震局 |  |  |  |
| SZ0108 | 南京大厂高新 | I－50－142 | 四 | 146 | 270 | CJJ8-99《城市测量规范》 | 水准测量 | DSG280 | 吴淞高程系 |  | 11.5 | 6.6 | 中国化学工程南京岩土工程公司 2003年10月 | 中国化学工程南京岩土工程公司 |  |  |  |
| SZ0109 | 新沂黑河至开发区 | I－50－57 | 四 | 15 | 9 | 《国家水准测量规范》 |  | S3水准仪木质标尺 | 1956年黄海高程系 |  |  |  | 新沂市国土资源局测量队2003年10月 | 新沂市国土资源局 |  |  |  |
| SZ0110 | 贾汪工业园区高程网 | I－50－55 | 四 | 14 | 4 | CJJ8-99《城市测量规范》 | 单程闭和环 | S3水准仪木质双面标尺 | 1956年黄海高程系 |  |  |  | 新沂市国土资源局测量队2003年5月 | 徐州市勘察测绘研究院 |  |  |  |
| SZ0111 | 华美玩口电厂地形测量 |  | 四 | 14.7 | 18 | CJJ8-99《城市测量规范》 | 双结点网 | S3水准仪木质双面标尺 | 1956年黄海高程系 |  |  |  | 新沂市国土资源局测量队2003年6月 | 徐州市勘察测绘研究院 |  |  |  |
| SZ0112 | 华美玩口电厂首期地面变形观测网 |  | 二 | 12.8 | 9 | GB12897-91 《国家一、二等水准测量规范》 | 闭合环 | DS自动安平 水准仪线条式因瓦尺 | 1956年黄海高程系 | ±0.619 | ±1.33 |  | 新沂市国土资源局测量队2003年7月 | 徐州市勘察测绘研究院 |  |  |  |
| SZ0113 | 二郎山垃圾场高程控制 |  | 四 | 8.5 | 5 | CJJ8-99《城市测量规范》 | 单程符合线路 | S3水准仪木质双面标尺 | 1956年黄海高程系 |  |  |  | 新沂市国土资源局测量队2003年9月 | 徐州市勘察测绘研究院 |  |  |  |
| SZ0114 | 大屯矿区三等水准 |  | 三 | 119 | 76 | GB12898-91 《国家三、四等水准测量规范》 | 水准网 | N3.007线条式因瓦标尺 | 1956年黄海高程系 | 1.57 | 2.7 |  | 徐州大屯煤电设计院 2003年5月 | 徐州大屯煤电设计院 |  |  |  |
| SZ0115 | 孔庄矿三等水准 |  | 三 | 11 | 8 | GB12898-91 《国家三、四等水准测量规范》 | 闭合水准 | N3.007线条式因瓦标尺 | 1956年黄海高程系 | 0.76 | 2.05 |  | 徐州大屯煤电设计院 2003年5月 | 徐州大屯煤电设计院 |  |  |  |
| SZ0116 | 姚桥矿三等水准 |  | 三 | 22 | 11 | GB12898-91 《国家三、四等水准测量规范》 | 闭合水准 | N3.007线条式因瓦标尺 | 1956年黄海高程系 | 0.95 | 1.02 |  | 徐州大屯煤电设计院 2003年5月 | 徐州大屯煤电设计院 |  |  |  |
| SZ0117 | 徐庄矿三等水准 |  | 三 | 15 | 10 | 1989年《煤矿测量规范》 | 闭合水准 | N3.007线条式因瓦标尺 | 1956年黄海高程系 | 1.59 | 2.91 |  | 徐州大屯煤电设计院 2003年5月 | 徐州大屯煤电设计院 |  |  |  |
| SZ0118 | 龙东矿三等水准 |  | 三 | 30 | 12 | 1989年《煤矿测量规范》 | 闭合水准 | N3.007线条式因瓦标尺 | 1956年黄海高程系 | 0.96 | 1.68 |  | 徐州大屯煤电设计院 2003年5月 | 徐州大屯煤电设计院 |  |  |  |
| SZ0119 | 孔庄矿7338观测高程联测 |  | 三 | 4.2 | 4 | 1989年《煤矿测量规范》 | 闭合水准 | N3.007线条式因瓦标尺 | 1956年黄海高程系 |  | 1.46 |  | 徐州大屯煤电设计院 2003年5月 | 徐州大屯煤电设计院 |  |  |  |
| SZ0120 | 龙固地表移动观测站高程联测 |  | 三 | 4.8 | 3 | 1989年《煤矿测量规范》 | 闭合水准 | N3.007线条式因瓦标尺 | 1956年黄海高程系 |  | 0.46 |  | 徐州大屯煤电设计院 2003年5月 | 徐州大屯煤电设计院 |  |  |  |
| SZ0121 | 龙固地表移动观测站高程联测 |  | 三 | 4.7 | 3 | 1989年《煤矿测量规范》 | 闭合水准 | N3.007线条式因瓦标尺 | 1956年黄海高程系 |  | 0.23 |  | 徐州大屯煤电设计院 2003年5月 | 徐州大屯煤电设计院 |  |  |  |