天津商业大学2013年研究生入学考试试题

专	 业：工程热物理

制冷及低温工程

供热、供燃气、通风及空调工程

课程名称：传热学（806）               共2页 第1页

说明：答案标明题号写在答题纸上，写在试题纸上的无效。

一、名词解释（每小题5分，共20分）

1.强制对流和自然对流             2.温度场和温度梯度

3.吸收比α和发射率（黑度）ε     4.饱和沸腾和过冷沸腾

二、简答题（每题8分，共40分）

1.简述不凝气体对凝结换热的影响及原因。

2.设计壳管式换热器时，指出分别在下列各种情况下，哪种流体应在管内流动，为什么？（1）一种流体清洁，一种流体不清洁；（2）一种流体温度高，一种流体温度低；（3）一种流体粘度大，一种流体粘度小；（4）一种流体流量大，一种流体流量小。

3.在什么前提下可以得到“角系数是一个纯几何因子”？角系数有哪些性质？

4.用铝制的水壶烧开水时，尽管炉火很旺，但水壶仍安然无恙；而一旦壶内的水烧干后，水壶很快就被烧坏；试从传热学的观点分析这一现象。

5.简述努塞尔数Nu与毕渥数Bi 的异同点。

三、 计算题（1、2题每题25分，3、4题每题20分，共90分。）

1. 半径R=25mm、导热系数λ=17.3  W/(m.K)、均匀分布的内热源Φ=1.49×106Wm3的无限长圆柱体，其外表面维持恒温tw =50℃。试求在稳态条件下：① 圆柱体内温度分布的表达式；② 外表面的热流密度qw；③ 圆柱体中心处的温度t0  。

2. 初温为 30℃的水，以0.9kg/s的流量流经一套管式换热器的环形空间，

水蒸气在该环形空间的内管中凝结，使内管外壁温维持在 100℃。换热器外壳

绝热良好。环形夹层内管外径为40mm，外管内径60mm。试确定把水加热到 50℃时的套管长度。在管子出口截面处的局部热流密度是多少？

专	 业：工程热物理

制冷及低温工程

供热、供燃气、通风及空调工程

课程名称：传热学（806）               共2页 第2页

附注：①管槽内强制对流传热实验关联式：

层流；Nuf=1.86(RefPrfdl)13(ηfηw)0.14

湍流：Nuf=0.023Ref0.8Prfn           (ld≥60)

加热流体时n=0.4；冷却流体时n=0.3

②水的热物理性质见下表：

| t (℃) | Cp(KJ/kg.k) | λ(W∕m.K) | ν×106(m²∕s) | η×106(kg∕m.s) | Pr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 4.174 | 0.618 | 0.805 | 801.5 | 5.42 |
| 40 | 4.174 | 0.635 | 0.659 | 653.3 | 4.31 |
| 50 | 4.174 | 0.648 | 0.556 | 549.4 | 3.54 |

（表中ν—运动粘度，η—动力粘度）

③ 不考虑大温差修正。

3. 三个表面构成一个封闭系统，其中表面1、2为黑体，且都为平面，表面3为绝热面。假定两个黑体表面的面积相等，即A1=A2，温度分别为T1与T2,且T1＞T2，试画出该辐射换热系统的网络图，并导出表面3（绝热面）的温度T3的表达式。

4. 120℃的饱和水蒸汽在换热器管子外表面凝结，用以加热管内的冷水，传热系数k=1800W(m2⋅K)。试：

（1）确定把流量为每小时2000 kg的水从20℃加热到80℃ 所需的传热面积；

（2）如运行后产生了0.0004(m2⋅K)W的污垢热阻（其计算面积不变），这时的出口水温是多少（已知进口水温及流量保持不变，换热器的效能为ε=1−exp(−NTU)，水的比热容Cp=4.174KJ(kg⋅K)）？