浙 江 理 工 大 学

2013年硕士学位研究生招生入学考试试题

考试科目：材料力学             代码：964

（请考生在答题纸上答题，在此试题纸上答题无效）

- 判断题（每题1分，共10分）

【   】1．若将受扭圆轴的横截面面积增加一倍，则轴内的最大切应力是原来的18。

【   】2．EA称为杆件的弯曲刚度。

【   】3．平面图形的静矩和惯性积都可正可负，也可为零。

【   】4．同一截面对于不同坐标轴的惯性矩或惯性积一般是不同的，但静矩相同。

【   】5．梁的最大挠度处横截面的转角一定等于零。

【   】6．受轴向拉、压的等直杆，若其总伸长为零，则杆内各处的应变必为零。

【   】7．偏心拉压杆件中性轴的位置，取决于梁截面的几何尺寸和荷载作用点的位置，而与荷载的大小无关。

【   】8．对于一个应力单元体而言，在最大正应力的作用平面上切应力必为零。

【   】9．低碳钢试样拉伸至屈服时，应力不增加，塑性变形很快增加，因而材料失效。

【   】10．在压杆中，临界应力的值随着柔度值的增大而增大。

- 填空题（每空1.5分，共30分）

1．低碳钢的整个拉伸过程可以分为弹性阶段、屈服阶段、        和局部变形阶段。

2．一根长度为2m的细长压杆一端固定一端自由，则该压杆的相当长度为         。

3. 一空心圆轴，其内外直径之比为α，若轴内的最大切应力为τmax，则该横截面上内圆周上的切应力为         。

4．已知某截面对以形心为原点的正交坐标轴，有Ix=245cm4，Iy=54cm4,则该截面对形心的极惯性矩为       cm4。

5．已知一根梁的弯矩方程为M(x)=−2x2+3x+2，则梁的剪力方程为FS(x)=        。

6．第四强度理论又称为               理论。

7．一传动轴的转速为300r/min，主动轮输入的功率为500kW，那么作用在该轮上的外力偶矩的大小为          。

8. 若截面对于某一轴的静矩等于零，则该轴必通过截面的

。

9．某结构上危险点处的应力状态如右图所示，则单元体上

的最大切应力为        MPa。

10．若实心圆轴的直径增加1倍，则其扭转截面系数增大      倍。

11．下图所示阶梯杆的总变形为             。

11题图                             12题图

12. 用积分法求上右图所示梁的挠曲线方程时，需要应用的边界条件是         、          。

13．图示拉杆头和拉杆的横截面均为圆形，

拉杆头的挤压面积为         ，

剪切面积为        。

14．对于无屈服极限的材料，通常以产生        的塑性变形所对应的应力作为屈服极限。

15. 纯剪切状态属于        （单、双、三）向应力状态。

16. 用主应力表示的第三强度理论的相当应力是                   。

17. 一根长2m横截面面积为100mm2的受拉等直杆，测得其伸长量为1mm。已知材料弹性模量为200GPa，则该杆承受的轴向拉力为            。

18．右图所示截面对x轴的惯性矩为             。

- 选择题（每题2分，共40分）

- 关于低碳钢试样拉伸至屈服时，有以下结论，          是正确的。

A、应力和塑性变形很快增加，因而认为材料失效

B、应力和塑性变形虽然很快增加，但不意味着材料失效

C、应力不增加，塑性变形很快增加，因而认为材料失效

D、应力不增加，塑性变形很快增加，但不意味着材料失效

- 由低碳钢组成的细长压杆，经冷作硬化后，其              。

A、稳定性提高，强度不变          B、稳定性不变，强度提高

C、稳定性和强度都提高            D、稳定性和强度都不变

- 受扭圆轴的断口若发生在与轴线成45°的斜截面上，则轴的材料可能是      。

A、铸铁            B、钢            C、木材           D、铝

- 工程构件要正常安全的工作，必须满足一定的条件。下列除       项，其他各项是必须满足的条件。

A、强度条件    B、刚度条件     C、稳定性条件    D、硬度条件

- 内力和应力的关系是（  ）

A、内力大于应力                      B、内力等于应力的代数和

C、内力是矢量，应力是标量            D、应力是分布内力的集度

- 低碳钢材料在拉伸实验过程中，不发生明显的塑性变形时，承受的最大应力应当小于的数值是      。

A、比例极限      B、屈服极限      C、强度极限      D、许用应力

- 理想变形固体的基本假设不包括         。

A、连续性假设    B、塑性变形假设  C、均匀性假设     D、各向同性假设

- 拉（压）杆应力公式的应用条件是         。

A、应力在比例极限内                     B、应力在屈服极限内

C、外力合力作用线必须沿着杆的轴线       D、杆件必须为矩形截面杆

- 矩形截面梁横截面上的最大切应力τmax为       ，式中为剪力。

A、4Fs3A       B、2FsA        C、3Fs2A        D、FsA

- 右图所示铆接方式中，剪切面上的名义切应力为        。

A、τ=4Fπd2        B、τ=2Fπd2

C、 τ=Fπd2       D、τ=F2πd2

- 在设计铸铁梁时，宜采用中性轴为          的截面。

A、对称轴               B、偏于受拉边的非对称轴

C、对称或非对称轴       D、偏于受压边的非对称轴

- 图示铸铁杆件的危险位置在       。

A、dh边         B、bf边        C、b点          D、bc边

- 在单元体主平面上      。

A、切应力一定为零                B、正应力一定为零

C、切应力一定最小                D、正应力一定最大

- 等截面直梁在弯曲变形时，挠曲线的最大曲率发生在       处。

A、挠度最大     B、转角最大      C、剪力最大      D、弯矩最大

- 结构中某点的应力状态如图所示，该点的最大

切应力为___    __。

A、20MPa       B、30MPa

C、25MPa       D、−10MPa

- 一受拉伸弯曲组合变形的圆截面钢轴，若用第三强度理论设计的直径为d3，用第四强度理论设计的直径为d4，则d3和d4的大小关系是___    __。

A、d3>d4      B、d3=d4      C、         D、无法判断

- 有一实心圆轴其直径为D1，另一空心圆轴的外径为D2，其内外径之比α=0.8。若两轴横截面上的扭矩和最大切应力都分别相等，则D2:D1=          。

A、0.59          B、0.768         C、0.839            D、1.19

- 两根大柔度压杆，1杆为正方形截面，2杆为圆形截面。若二者材料相同，长度相同，支承情况和横截面面积也相同，那么       。

A、Fcr1>Fcr2    B、Fcr1=Fcr2    C、Fcr1<Fcr2     D、无法比较临界压力的大小

- 一点的应力状态如下图所示，则其主应力、、分别为（  ）。

A  30MPa、100 MPa、50 MPa

B  50 MPa、30MPa、-50MPa

C  50 MPa、0、-50Mpa、

D  -50 MPa、30MPa、50MPa

- 压杆临界力的大小，（  ）。

A  与压杆所承受的轴向压力大小有关；

B  与压杆的柔度大小有关；

C  与压杆材料无关；

D  与压杆的柔度大小无关。

- 作图与计算题(共5题，70分)

1.作梁的剪力、弯矩图(15分)

A

2.作图示简支梁的剪力图和弯矩图，并求出最大剪力和最大弯矩。（15分）。

C

A

B

a

a

F

Fa/2

3. 结构尺寸及受力如图所示，AB可视为刚体，CD为圆截面钢杆，直径为mm，材料为Q235钢，许用应力为MPa，GPa。（共25分）

(1)求许可载荷。（10分）

单位：mm

(2) 计算当时，B点竖向位移。（8分）

(3) 若D处（双剪切）铆钉许用切应力[τ]=100MPa，试设计铆钉直径d。（7分）

4.图示结构中，BC由一束直径为2mm的钢丝组成，若钢丝的许用应力为σ=160MPa，kN/m。试求BC需由多少根钢丝组成。（15分）

A

B

C

4m

3m

q