（1）判断（20分，每个2分）

（1.1）FLEXSIM仿真软件是基于三维的面向对象的仿真软件；                     (        )

（1.2）ARENA仿真软件是面向流程的仿真软件；                                    (        )

（1.3）WITNESS仿真软件是面向进程的仿真软件；                                (        )

（1.4）ANYLOGIC仿真软件不支持多Agent和系统动力学建模方法；               (        )

（1.5）在EMPLANT软件中，Line属于物料类控件；                                (        )

（1.6）在EMPLANT软件中，SingleProc属于信息类控件；                         (        )

（1.7）排队系统中的顾客到达时间间隔属于离散型变量；                          (        )

（1.8）存储用量不大的贵重药品，其库存控制模型可采用（t，R，S）；          (        )

（1.9）SPSS软件可以用来进行K-S的拟合优度检验；                              (        )

（1.10）采用岸桥-AGV-场桥的集装箱物流系统是连续系统。                       (        )

答案：（1.1）~（1.5）：对、对、错、错、对；（1.6）~（1.10）：错、错、对、对、错。

（2）根据如下Petri网模型，回答问题。（共30分）

（2.1）根据上述Petri网模型，描述工艺；（10分）

（2.2）P5和P6是描述机床的什么状态？（3分）

（2.3）给出Petri网模型的初始标识M0；（2分）

（2.4）根据弧上的权重，分析和给出Petri网模型的最终标识；（5分）

（2.5）按照实体流图法，分析模型的实体、状态、活动、事件和排队规则；（10分）

答案：

（2.1）零件A、零件B和螺钉通过机床的装配1，形成半成品；然后，半成品、零件C和螺钉通过机床的装配2，形成成品。

（2.2）P5和P6用于实现机床的顺序加工（装配1-装配2），描述装配1和装配2执行前的机床是否得闲状态。

（2.3）M0={10，15，45，14，1，0，0，0}

（2.4）M={0，5，15，4，1，0，0，10}

（2.5）

实体：临时实体涉及零件A、零件B、零件C、螺钉、半成品和成品；永久实体为机床。

状态：各个零件、螺钉、半成品的“等待装配”；机床的忙或闲。

活动：排队、装配1和装配2。

事件：零件、螺钉、半成品等的结束排队或装配开始，零件、螺钉、半成品等的装配完毕。

排队规则 ：FIFO。

（3）某M/M/1排队系统，假设顾客平均到达间隔服从指数分布EXP(50)分钟，顾客平均服务时间服从指数分布EXP(40) 分钟，回答如下问题。（共10分）

（3.1）顾客到达率；（2分）

（3.2）服务率；（2分）

（3.3）交通强度（2分）

（3.4）平均排队长度；（2分）

（3.5）平均排队时间；（2分）

答案：

Arrival rate  = 1/50

Service rate  =1/40

Traffic intensity  = / = 40/50

Average number in queue=LQ = 2/{ *(-) }= 16/5=3.2

Average time in queue = WQ = LQ/=3.2*50 = 160

（4）存在Xi+1=35Xi@64    X0=13，回答下列问题。（共15分）

（4.1）结合以上发生器，产生10个服从U(0，1)的随机数，小数点后保留2位；（5分）

（4.2）判别该发生器的周期，并给出原因；（5分）

（4.3）如果X的分布函数F(x)=(x-10)/5，利用（4.1），结合逆变换法，给出X 的10个随机数，小数点后保留2位。（5分）

答案：

（4.1）

0.20

0.11

0.83

0.98

0.45

0.86

0.08

0.73

0.70

0.61

（4.2）m=64=26, c=0, a=35=3+8(4)，满足If m=2b, c=0, X0 is odd, and a=3+8k or a=5+8k for k=0, 1, 2, ….. (i.e. k is a positive integer),  then the PMMG has a period = m/4的判据。所以，周期为16。

（4.3）

11.02

10.55

14.14

14.92

12.27

14.30

10.39

13.67

13.52

13.05

（5）存在数据：149、143、129、90、154、94、118、125、112、155，回答如下问题。（共15分）

（5.1 ）结合上述数据，绘制散点图；（5分）

（5.2）根据散点图，分析以上数据是否满足独立性要求，为什么？（5分）

（5.3）求出上述10个样本数据的均值和方差；（5分）

答案：

（5.1）

（5.2）不好说，暂时无法抛弃，因为线形规律不明显。

（5.3）均值=126.9；方差=558.3

（6）某库存系统，通过5次独立仿真运行，得到库存成本（单位：万元）分别为：57021、45901、60345、51056、49312。已知t(4,0.025)=2.776，t(∞,0.025)=1.960。求以下问题。（共10分）

（6.1）给出显著水平为0.05的置信区间；（5分）

（6.2）如置信区间半长要求在2000以内，基于Normal Approximation预估仿真次数R。（5分）

答案：

（6.1）[45447.7，60006.3]

（6.2）R=34