南京林业大学

2013年硕士研究生入学考试初试试题

科目代码：832 科目名称： 材料力学 满分：150 分

注意: ①认真阅读答题纸上的注意事项；②所有答案必须写在答题纸上，写在本试题纸或草稿纸上均无效；③本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回！

第一题（选择题，每题5分，答案填在答题册上） ①.已知梁的弯曲刚度EI为常数，今欲使梁的挠曲线在x=l/3处出现一拐点，则比值Me1/Me2为： (A) Me1/Me2=2； (B) Me1/Me2=3； (C) Me1/Me2=1/2； (D) Me1/Me2=1/3。 正确答案是 。 ②.已知挠曲线方程 w=−qx48EI(l3−3lx2+2x3)，则两端点的约束可能为下列图示情形中的哪一种： 正确答案是 。 ③.弯曲刚度为EI的悬臂梁受载荷如图示，自由端的挠度为： wB=Fl33EI+Mel22EI（↓） 则截面C处挠度为： (A)F3EI23l3+Me2EI23l2（↓）； F l l /3 e M B C A (B)F3EI23l3+Fl32EI23l2（↓）； (C)F3EI23l3+Me+(Fl3)2EI23l2（↓）； (D)F3EI23l3+Me−(Fl3)2EI23l2（↓）。 正确答案是 。 ④.图示梁的受载情况对于中央截面C为反对称。FSC和MC分别表示中央截面C的剪力和弯矩，则下列结论中哪个是正确的？ (A)FSC≠0, MC≠0 ； (B)FSC≠0, MC=0 ； (C)FSC=0, MC≠0 ； (D)FSC=0, MC=0 。 正确答案是______。 ⑤.B两点连接绳索ACB，绳索上悬挂物重P，如图示。点A和点B的距离保持不变，绳索的许用拉应力为[]。试问：当α角取何值时，绳索的用料最省？ (A) 0 ∘； (B) 30 ∘； (C) 45 ∘； (D) 60 ∘。 正确答案是 。 ⑥.压缩杆，截面的中性轴与外力作用点位于截面形心的两侧，则外力作用点到形心的距离e和中性轴到形心的距离d之间的关系有四种答案： (A)e=d； (B)e>d； (C)e越小，d越大； (D)e越大，d越大。 正确答案是______。 ⑦.力互等定理是由单元体： （A）静力平衡关系导出的； （B）几何关系导出的； （C）物理关系导出的； （D）强度条件导出的。 正确答案是 。 ⑧.材料的冷作硬化现象有以下四种结论，正确的是哪一个？ （A）由于温度降低，其比例极限提高，塑性降低； （B）由于温度降低，其弹性模量提高，泊松比减小； （C）经过塑性变形，其比例极限提高，塑性降低； （D）经过塑性变形，其弹性模量提高，泊松比减小。 正确答案是 。 ⑨.平面图形的形心为C，面积为A，对z轴的惯性矩为Iz，对图形轴z1的惯性矩有四种答案： (A)Iz+b2A； (B)Iz+(a+b)2A； (C)Iz+(a2−b2)A； (D)Iz+(b2−a2)A。 正确答案是 。 第二题. 已知q、a，试作梁的剪力FS、弯矩M图。(20分) 第二题图 第三题.矩形截面悬臂钢梁AB,自由端B的载荷FP通过形心,方向与垂直方向夹角30 (如下图所示)。在截面积保持不变的情况下,为提高梁的强度,试问截面高度h与宽度b的最佳比值为多大。（20分） 第三题图 第四题.已知K点处为二向应力状态，过K点两个截面上的应力如图所示（应力单位为MPa）。试确定该点的主应力。（20分） 第四题图 第五题.铰接桁架，由竖杆AB和斜杆BC组成，两杆均为弯曲刚度为EI的细长杆，在节点B处承受水平力F作用。 (1)设a=1.2m，b=0.9m，试确定水平力F的最大值（用、EI表示）。 (2)若竖杆AB和斜杆BC的长度保持不变，只调整图示支座C的位置，确定充分发挥两杆承载能力的角的大小。(20分) 第六题.等截面曲杆BC的轴线为四分之三的圆周，抗弯刚度EI，若AB杆可视为刚性杆，试求在F力作用下，截面A的转角和垂直位移。(25分) 第五题图 第六题图